2 MP MOTORİZE VARIFOKAL IR BULLET IP KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü yapıda olacaktır.

- IP Kamera üzerinde, ½.8” boyutunda Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kameranın toplam çözünürlüğü, en az 1920 × 1080 piksel olmalıdır.

- IP Kamera, eş zamanlı çift akışlı (dual stream H.264,MJPEG) olarak çalışabilmelidir.

- IP Kamera, H.265,H.264 ve MJPEG video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kamera; 1920 × 1080 piksel çözünürlükte en az 25 fps, (Full HD) ve 1280x720 (HD) çözünürlüklerde de en az 25 fps yayın yapabilmelidir.

- IP Kamera, 0.01 Lux ışıkta AGC açıkken renkli görüntü, ışıksız ortamda IR Ledler açıkken 0 Lux ışıkta görüntü vermelidir.

- IP Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- IP Kamera, 30 metreye kadar ortamı aydınlatabilmelidir.

- IP Kameranın üzerinde 2.8 ~ 12 mm Motorize Varifocal IR Auto Iris bulunmalıdır.

- IP Kameranın G.711 / G.726 / MP2L2 gibi ses sıkıştırma formatları olmalıdır.

- IP Kamerada 120dB WDR (Digital-Wide Dynamic Range) ve 3D DNR (3D-Digital Noise Reduction) fonsiyonları ile iyileştirilmiş görüntü elde edilebilmelidir.

- IP Kamerada hareket algılama yani Motion Detect özelliği olmalıdır.

- IP Kameranın, herhangi bir network kesintisi halinde, lokalde de kayıt yapabilmesi için SD/SDHC/SDXC kart 1-128 GB desteği olmalıdır.

- IP Kamerada arka ışık ayarı (BLC) özelliği olmalı ve bölge ayarlamalı olmalıdır.

- IP Kameranın doygunluk, parlaklık, döndürme ve zıtlık (Saturation, Brightness, Rotate, Contrast) gibi ayarlanabilir görüntü kalitesi özellikleri olmalıdır.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3 s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kameranın kullanıcı kimlik doğrulaması, watermark, IP adres filtreleme, isimsiz erişim gibi konularda güvenliği sağlayabilmelidir.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera, ONVIF (PROFİLE S,PROFİLE G) dışında ISAPI gibi sistem uyumluluklarını desteklemelidir.

- IP Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
 NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour gibi protokolleri desteklemelidir.

- IP Kamera ethernet portu, 10/100 Mbps olup, bir adet RJ-45’e sahip olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 8Mbps olmalıdır.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlük (DUAL Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kamera; dinamik analiz, IP adres çakışması, ağ bağlantısının kesilmesi, depolama hatası ve sabotaj algılama gibi durumlarda alarm tetikleme özelliği bulunmalıdır.

- IP Kamera, uzak veya lokal network erişimleri için şifreleme ve güvenlik fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- IP Kamera, Ses giriş&çıkışı, Alarm giriş&çıkışı olmalıdır.

- IP Kameranın IP67 koruma standardında kendinden muhafazası olmalıdır, harici muhafazaya ihtiyaç duymamalıdır.

- IP Kamera; CE, FCC veya RoHS belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, -30° ~ 60°C aralıklarında sıcaklıkta ve %95 nem oranında çalışabilmelidir.

- IP Kamera , DC 12V ile çalışabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.