8 MP BULLET KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü yapıda olacaktır.

- IP Kamera üzerinde, 1/2.5” boyutunda Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kameranın toplam çözünürlüğü, en az 3840 × 2160 piksel olmalıdır.

- IP Kamera,H.265, H.265+, H.264+, H.264 , MJPEG video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kamera, eş zamanlı akışlı (Third stream H.265 , MJPEG ve H.264+) olarak çalışabilmelidir.

- IP Kamera; 3840 × 2160 çözünürlüğünde en az 20fps, 2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920x1080 ve 1280x720 (720p) gibi çözünürlüklerde de en az 25 fps hızında yayın yapabilmelidir.

- IP Kamera; en fazla 0.01 Lux ışıkta AGC açıkken renkli görüntü, ışıksız ortamda ise IR Ledler ile 0 Lux ışıkta görüntü verebilmelidir.

- IP Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- IP Kamera, üzerindeki EXIR ledler ile en az 80 metreye kadar ortamı aydınlatabilmelidir.

- IP Kameranın üzerinde 2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm sabit (fixed) lens bulunmalı ve lens yuvası, M12 özelliğinde olmalıdır.(Lens seçimi opsiyonel.)

- IP Kamera, 120dB WDR (Wide Dynamic Range) ve 3D DNR (3D-Digital Noise Reduction) fonsiyonları ile iyileştirilmiş görüntü elde edebilmelidir.

- IP Kamerada arka ışık ayarı (BLC) özelliği olmalı ve bölge ayarlamalı olmalıdır.

- IP Kameranın doygunluk, parlaklık, döndürme ve zıtlık (Saturation, Brightness, Rotate, Contrast) gibi ayarlanabilir görüntü kalitesi özellikleri olmalıdır.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3 ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kamera microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB desteği bulunmalıdır.

- IP Kamera, tek tuş sıfırlama, flash önleme, üç akışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, watermark, IP adres filtreleme, isimsiz erişim gibi durumlarda güvenliği sağlayabilmelidir.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera, ONVIF (PROFİLE S, PROFİLE G ) dışında PSIA, CGI, ISAPI gibi sistem uyumluluklarını desteklemelidir.

- IP Kamera; TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, gibi protokolleri desteklemelidir.

- IP Kamera ethernet portu, 10/100 Mbps olup, bir adet RJ-45’e sahip olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- IP Kameranın hareket algılama, dinamik analiz,ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama hatası gibi durumlarda alarm tetikleme özelliği bulunmalıdır.

- IP Kameranın , yüz algılama , hat geçiş , alan giriş, sahipsiz nesne gibi analiz yetenekleri bulunmalıdır.

- IP Kameranın IP67 koruma standardında kendinden muhafazası olmalıdır, harici muhafazaya ihtiyaç duymamalıdır.

- IP Kamera; CE, FCC veya RoHS belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, -30° ~ 60°C (-22 ~ 140°F) aralıklarında sıcaklıkta ve maksimum %95 nem oranında çalışabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kamerada , 12 V DC güç ile besleme özelliği bulunmalıdır.