3MP CUBE KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, iç ortam kullanımı için üretilmiş ve kübik yapıda olmalıdır.

- IP Kamera üzerinde, 1/3” Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kamera, 2048 × 1536 piksel görüntü çözünürlüğünü desteklemelidir.

- IP Kamera, 2048×1536 piksel çözünürlükte en az 20fps, 1280x960 ve 720p gibi çözünürlüklerde en az 25 fps görüntü verebilmelidir.

- IP Kamera, H.264 / MJPEG gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kamera, IR-Cut filtreye sahip olmalıdır.

- IP Kameranın üzerinde 4 mm (2.8mm,6mm opsiyonel) sabit lens bulunmalıdır.

- IP Kameranın minimum aydınlatma değerleri; 0.07Lux @(F1.2, AGC Açıkken) ve IR led’ler ile 0 Lux görüntü verebilmelidir.

- IP Kameranın üzerinde PIR olmalı, algılama açısı en az 80o ve algılama mesafesi en az 10m olmalıdır.

- IP Kamera, G.711 /G722.1/ G.726 / MP2L2 gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın Watermark özelliği olmalıdır.

- IP Kameranın D-WDR, BLC, 3D-DNR gibi özellikleri desteklemelidir.

- IP Kamera üzerinde dâhili mikrofon ve dâhili hoparlör bulunmalıdır.

- IP Kamera üzerinde SD kart yuvası olmalıdır, kamera SD veya SDHC karta kayıt yapabilmelidir.

- IP Kameranın, herhangi bir network kesintisi halinde lokalde de kayıt yapabilmesi için SD /SDHC / SDXC kart 128 GB desteği olmalıdır.

- IP Kameranın döndürme, doygunluk, parlaklık ve zıtlık ( Rotate, Saturation, Brightness, Contrast ) gibi görüntü ayarlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3 s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour gibi protokolleri desteklemelidir.

- IP Kameranın en az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet portuna sahip olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 12Mbps olmalıdır.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlük (DUAL Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- IP Kamera; hareket algılama, dinamik analiz, sabotaj, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama sorunu gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

- IP Kamera üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

- IP Kamera, IEEE 802.11b, 802.11g ve 802.11n Draft gibi kablosuz standartlara sahip olmalıdır.

- IP Kameranın frekans aralığı, en az 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz olmalıdır.

- IP Kameranın modülasyon modları; 802.11b için CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n için OFDM şeklinde olmalıdır.

- IP Kamera; 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS gibi güvenlik standartlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın iletim gücü; 11b için en az 17±1.5dBm@11Mbps, 11g için en az 14±1.5dBm@ 54Mbps, 11n için en az 12.5±1.5dBm değerlerini desteklemelidir.

- IP Kameranın kablosuz mesafeleri; açık alanda en az 200m, çevreye bağlı olmak üzere kapalı alanda en az 50m desteklemelidir.

- IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera; ONVIF ile birlikte, PSIA, CGI ve ISAPI gibi destekleri de sağlayabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af Standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kamera, -30° ~ 60°C sıcaklık aralığında ve 95% RHG (nem) oranında çalışabilmelidir.