2MP SPEED DOME KAMERA TEKNIK SARTNAMESİ

- Kamera yeterli ışık ortamlarında renkli görüntü verebilmelidir. Işık seviyesi düştüğü zaman otomatik olarak S/B moda geçmeli ve S/B görüntü vermelidir. Kameranın bu özelliği dijital olarak değil, mekanik IR Cut filtre tarafından sağlanmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/3” Progressive Scan CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera, en az 1920(H)x1080(V) toplam piksel değerini desteklemelidir.

- Kamera, 1920x1080 (1080p) çözünürlükte en az 25fps (gerçek zamanlı) görüntü verebilmelidir.

- Kamera, Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 desteği olmalıdır.

- Kamera, Üçlü akışı desteklemelidir. Third Stream desteği olmalıdır.

- Kameranın lens aralığı, yaklaşık olarak 2.8 – 12mm olmalıdır.

- Kamera, 4x optik ve 16x dijital zoom kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma değerleri; 0.005 lux ( AGC Açık ) renkli, 0.001 lux ( AGC Açık ) siyah / beyaz ve IR ile 0 lux olmalıdır.

- Kamera tarafından, hızlı hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi gibi durumlarda da kullanılabilecek olan, elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1/1s - 1/30,000s arasında otomatik ayarlanabilmelidir.

- Kameraya en az 300 preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kameranın White Balance (WB), 3D DNR, EIS ,Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC), HLC ve 120dB WDR gibi özellikler olmalıdır

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kamera, ortamdaki ışık miktarının yeterli olduğu durumlarda renkli görüntü, yetmediği durumlarda siyah/ beyaz görüntü vermelidir.

- Kameranın Pan hızı, 0.1° ~ 100°/sn olmalıdır.

- Kameranın Tilt hızı, 0.1° ~ 100°/sn olmalıdır.

- Kamera, oto flip destekli 330° Pan / 0° ~ 90° Tilt yapabilmelidir.

- Kamera, IP ağına 10baseT Ethernet veya 100baseTX Fast Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler ile bağlanmalıdır.

- Kamera , Dahili olarak SD kart desteği olmalı ,kapasitesi 256GB olmalıdır.

- Kamera, Yüz Algılama, İzinsiz Giriş Algılama, Hat Geçişi Algılama, Bölge Girişi Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Nesne Kaldırma Algılama, Sahipsiz Bagaj Algılama, Ses İstisnası Algılama analizleri desteklemelidir.

- Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- Kameranın canlı görüntüleri network ve web üzerinden paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir.

- Kamera, dış ortamda zarar görmeden çalışabilmesi amacı ile en az IP66 ,IK10 koruma sınıfına dahil olmalıdır.

- Kamerada yıldırım koruma (TVS 4000V),yıldırımdan koruma,dalgalanma koruması ve geçici gerilim  koruma devreleri olmalıdır.

- Kamera, üzerinde 1 adet ses giriş çıkışı bulunmalıdır.

- Kamera , Çalışma voltajı 12 V DC ve PoE desteği olmalıdır.

- Kamera, -20 °C - 60 °C sıcaklık aralığında çalışmaya devam edebilmelidir.

- Kamera ONVIF üyesi olmalıdır. ONVIF desteği ile birlikte PSIA, CGI destekleri de kamerada bulunmalıdır.